V-CSPT 帮助文档

一、软件简介

V-CSPT（VISSIM Corridor Synchronization Performance Tool）是一款面向城市交通管理的专业级干线协调效能评估平台。本软件基于车辆轨迹数据驱动，集成多源数据处理、协调性能建模与可视化分析三大核心模块，为交通工程师提供干线协调优化决策支持。

（1）干线协调等级评定（A-F五级标准）

（2）协调控制诊断报告（含瓶颈交叉口识别）

（3）可视化数据包：

• 车辆时空轨迹图

• 双向绿波带分析普渡图

• 关键性能指标数据（行程时间、延误、停车率）

1.1 版本说明

VER 1.0 - Requires Genuine VISSIM License

1.2 系统要求

（1）版本兼容性：Windows 10+

（2）软件配置要求：如需通过VISSIM模拟轨迹数据以评估当前干线协调性能等级，请在合法购买正版VISSIM软件授权的前提下使用

1.3 联系方式

（1）开发者邮箱：cheneyzhao@126.com

（2）教程视频网页：bilibili 搜索 “csptlib project intro”

（3）GitHub仓库：https://github.com/PeppaZhao/V-CSPT_Project

三、快速入门

3.1 下载与安装

（1）在“csptlib project intro”简介位置获取V-CSPT安装包。

（2）安装步骤

- 下载完成V-CSPT后，双击安装。

- 点击“ok”进入下一步。

- 点击“下一步”。

- 阅读安装许可协议，并点击“我接受”。

- 选择安装位置，默认C盘。

- 安装完成。

3.2 卸载

查找安装位置，点击uninst.exe，可直接卸载。

如不需要保留缓存数据，请直接删除安装文件夹。

3.3 界面概览

四、核心功能指南

4.1 从VISSIM采集轨迹数据分析协调性能

该模式适用于未经实际工程验证的配时预案评估场景，其协调性能等级评定结论基于以下条件：

- 所有控制策略尚未通过实体交通环境压力测试

- 算法推演结果未包含现实路网动态干扰因素

系统内置的高精度轨迹数据采集模块与PTV VISSIM 4.3版本实现交互连接，该技术架构要求：

- 强制启用VISSIM COM接口的1Hz轨迹采样模式

- 严格遵循VISSIM 4.3.0(Build 091227)版本环境部署

- 通过PTV官方认证的SDK进行毫秒级时间同步校准

操作流程说明如下：

4.1.1 上传基础数据

- 设计绿波速度：交通信号协调控制中的核心参数，指车辆在干线连续交叉口间以特定速度行驶时，可最大限度匹配相位差设计的理论巡航速度。

- 道路限制速度：根据研究路段直接输入。

- 上、下行干线方向进口流量：干线方向进口各个方向流量之和，可从历史数据统计得到。

以上图为例，上行应输入“[836，1258]”；下行应输入“[956，1163]”

4.1.2 上传路网数据

- 干线道路编号：该数据用于识别在VISSIM路网文件道路长度，交叉口位置，输入格式为列表，即：[**,**,**,…]，**代表Link或Connector编号，依次按排列顺序从上行方向开始输入；

根据上图，上行应当输入[1,**,**,…]，下行输入[6,**,**,…]。

- 相序设置：相序设置根据NEMA环栅相位结构进行设置，从上行第一个交叉口依次输入，当左转相位前置时，为“lead”，反之后置为“lag”。下图中上、下行方向均为左转相位前置。

如在三个交叉口组成的干线系统中，S1与S2干线上、下行方向都使用左转前置相位时，S3交叉口上行使用左转前置，下行使用左转后置相位时，上行应当输入“[“lead”, “lead”, “lead”]”，下行应当输入“[“lead”, “lead”, “lag”]”。

- 侧街车道数：交叉口侧街两个进口道车道数之和，从上行第一个交叉口依次输入，如“[8，6]”。

4.1.3 上传配时数据

- 灯头编号：灯头编号用于获取配时方案及停车线位置。参数为交叉口配时灯组编号SG与灯头编号SH，格式：[SG_NUM,SH_NUM]。交叉口信号配时如下图：

以上图为例，直行灯头编号上行应输入“[[5，2],**,**,…]”；下行应输入“[[2，4],**,**,…]”。

左转灯头编号同上。

4.1.4 上传仿真数据

- 单次仿真时长：V-CSPT可使用不同随机种子多次仿真以模拟不同交通流场景，单次仿真时长表示每个随机种子下的仿真时长。

- 仿真预热时间：预热时间用于系统逐渐达到正常运行的动态平衡。

- 轨迹图显示区间：列表输入，不宜超出[0，单次仿真时长]。

- 随机种子增量：随机种子在下次仿真开始的增加值。

- 随机种子区间：当输入值为列表，且长度为2时，以步长为种子增量进行依次累加仿真，如输入[10，30]，增量为10，则循环仿真3次且种子为“10，20，30”；

当输入值为列表，且长度大于2，则依次循环仿真，如输入[10，50，70，90]，仿真循环4次且种子为“10，50，70，90”.

4.1.5 上传VISSIM文件

- 点击打开，复选（inp,in0）文件。

4.1.6开始仿真及查看结果

点击启动按钮，开始仿真直至进度为100%结束仿真，点击轨迹图及评价结果查看当前配时方案下干线协调性能等级。

4.2 从外部导入轨迹数据分析协调性能

4.1.1 上传数据

- 点击上传轨迹数据以打开轨迹文件，支持python输出的.pkl文件，数据基本格式如下图：

- 或输入.csv文件，每三列构成一组车辆轨迹数据，车辆ID=0的示例片段包含三部分，其中time_stamp_0表示时间戳数据；veh_location_0表示车辆距离干线起点的位置，可通过坐标转换或仿真软件中直接获取；speed_0表示车辆行驶过程中的瞬时速度数据。基本数据格式如下图：

- 周期、相位差、上、下行相序、绿波速度、侧街车道数同前文，以上行方向第一个交叉口开始依次输入。

- 配时方案RG：符合NEMA环栅相位结构，从上行第一个交叉口依次输入，如下图交叉口S1为例，则应当在RG1中输入：{‘S1’:[yr1, green1,yr2,green2,red], ‘S2’:[**, **, **, **, **],…}，在RG2中以相同结构输入ring2的值。

注：green1指的是第一个绿灯时长，和相位无关

- 采集周期：当前数据采集所用总时长，单位为秒。

- 干线长度：研究干线总长，单位为米。

- 干线车道数：元组数据，交叉口进口道的所有车道数。如（[3，6，8]，[3,6,7]）表示在三个交叉口组成的干线上，第一个交叉口上、下行进口道的车道数均为3个车道；第二个交叉口上、下行进口道的车道数均为6个车道；第三个交叉口上、下行进口道的车道数均为8个车道。

- 入口流量：元组数据，交叉口进口车流量总和。如（[1311，866，1430]，[1480,1788,1012]）表示在三个交叉口组成的干线上，第一个交叉口上、下行进口道的车流量分别为1311veh和1480veh；第二个交叉口上、下行进口道的车流量分别为866veh和1788veh；第三个交叉口上、下行进口道的车流量分别为1430veh和1012veh。

- 交叉口位置：列表数据，如上图所示，上行交叉口位置为[154,1271],下行交叉口位置为[202，1347].

### 4.1.2 开始仿真及查看结果

点击启动按钮，开始仿真直至进度为100%结束仿真，点击轨迹图及评价结果查看当前配时方案下干线协调性能等级。

## 4.3 保存输出

点击保存，选择保存位置，输出文件为压缩包。

五、高级功能

V-CSPT仅支持固定配时条件下的干线协调性能评估，需分析感应控制及自适应控制方案下时，可在python环境下安装csptlib分析数据。

六、常见使用问题（FAQ）

在运行后出现软件闪退时，请检查相应数据是否输入正确，若使用VISSIM仿真模拟轨迹数据时V-CSPT闪退，且VISSIM界面未正常关闭，应当检查相应配时相关参数是否输入有误。

七、附录

7.1 更新日志

当前版本 VER 1.0

7.2 法律声明

- 声明

本软件按"现状"提供，开发者不承担因使用导致的：

(1)数据损失/业务中断责任

(2)特殊/间接/衍生损害赔偿责任

(3)因集成第三方组件（如VISSIM）引发的连带责任。

特别警示，任何基于本工具输出的协调优化方案，须经以下验证环节方可实施：

- 微观交通仿真全要素校验（建议采用VISSIM 9.0+进行多维度验证）

- 不少于3个信号周期的实地绿波带效果测试

- 《城市智能交通系统实施规范》（GB/T 39901-2021）合规性审查

- 责任限定

在用户已合法购买正版VISSIM软件授权的前提下使用!若因以下情况导致损失，我方不承担任何法律责任：

- 使用未授权/破解版VISSIM软件

- 擅自修改软件代码或配置文件

- 未按照操作手册要求使用软件

- 自然灾害等不可抗力因素

- 第三方声明

本软件与PTV集团VISSIM软件存在技术对接，但：

- 不包含VISSIM任何源代码或核心算法

- 不提供VISSIM软件的激活/授权服务

- 用户须自行确保VISSIM授权的合法有效性

- 使用授权

用户通过以下行为即视为接受本协议：

- 安装或运行本软件

- 勾选"我已阅读并同意用户协议"

- 持续使用超过72小时未提出书面异议

- 违规处理

- 如发现用户存在以下行为，我方保留法律追诉权：

- 将本软件用于未购买VISSIM授权的设备

- 通过本软件间接使用盗版VISSIM

|  | 当前版本号：[VER 1.0] |
| --- | --- |
|  | 最后更新日期：[2025-03-10] |
|  | 文档作者：[DataBase Group. Wust] |